# Тема: настройки буст контроллер BLITZ DUAL-SBC specS

- Опции темы

- Поиск по теме

Начало формы

Конец формы

- 23.06.2006 01:08#1

NVA

Адрес: ХМАО

Сообщений

136

## настройки буст контроллер BLITZ DUAL-SBC specS

Привет всем !!! Ребята подскажите пожалуста ка пользоваться этим девайсом поставил я его и дальше чего понятиь немогу в инструкцие все , даже не по англиски =( и хрен чего разберешь . Должен показывать давление турбины , немогу понять где это найти . Вобщем боюсь мотор кончить машина Евик 4 . Помогите , пошагово разобраться и куда смотреть

Цитировать

- 23.06.2006 12:20#2

NVA

Адрес: ХМАО

Сообщений

136

Парни ну может всеже кто подскажет где найти инструкцию или у кого такой же стоит , на русском было бы вообще супер =)

Цитировать

- 23.06.2006 12:45#3

JZX90

Сообщений

594

Не вижу ничего сложного !! Будь мануал хоть на арабском , настройки одинаковы у всех .. Разница лиж в том что каждый надув под себя настраивает .. вышли фото девайса !!

A'pexi-Greddy-AEM-SARD-(InTh90mm)-TRD-SAMCO-T88H

Цитировать

- 23.06.2006 12:46#4

KEY#

Адрес: Евряндия

Сообщений

919

давай адрес в личку есть англицкий мануал

Цитировать

- 23.06.2006 12:48#5

KEY#

Адрес: Евряндия

Сообщений

919

407 кб, переведешь переводчиком, но в принципе там и так понятно.

Цитировать

- 23.06.2006 14:02#6

NVA

Адрес: ХМАО

Сообщений

136

KEY скинь вот сюда miskis@yandex.ru

Цитировать

- 23.06.2006 14:34#7

KEY#

Адрес: Евряндия

Сообщений

919

смотри почту

Цитировать

- 24.06.2006 11:47#8

NVA

Адрес: ХМАО

Сообщений

136

спасибо KEY , 
А может у кого есть ЭВО и такой бустконтролер чего лучше поставить на давление 1.1 что поставить Р и что C так как я понял все вот регулируется тупо этими двумя параметрами .Остальное Ограничение по надуву ставлю 1.1 а вот второе так сказать красное значение ставлю 20 , Может поставить подругому ??

Цитировать

- 25.10.2011 09:45#9

kenni

Адрес: Южно-Сахалинск

Сообщений

1

привет у меня тоже ЭВО и буст такой !!не могу поставить оптимальные значения !!

Цитировать

- 25.10.2011 12:25#10

Немцов

Адрес: Sakhalin

Сообщений

521

Р и С относится к ударному наддуву скрэмбл буст по ихнему....

подбирайте сет и гейн, не забыв выставить лимитер

Caldina GT-Turbo TYPE 5MT quick shift, Aerial specification powered by Blitz

Цитировать

- 25.10.2011 14:07#11

Bedrock

Адрес: Южно-Сахалинск

Сообщений

111

Сообщение от NVA

спасибо KEY , 
А может у кого есть ЭВО и такой бустконтролер чего лучше поставить на давление 1.1 что поставить Р и что C так как я понял все вот регулируется тупо этими двумя параметрами .Остальное Ограничение по надуву ставлю 1.1 а вот второе так сказать красное значение ставлю 20 , Может поставить подругому ??

Ограничение поставь 1,2 или 1,3 перед настройкой обязательно!
Мои значения тебе не помогут т.к. турба и коробка рс у меня
Попробуй для начала выставить set=20 и gain=10, будет дуть скорее всего в районе 0,9-1 
Set это типа у тебя давление наддува в попугаях. Gain это интенсивность роста наддува.
Накручивай set не более 5 единиц пока не получишь свое давление. Далее крутишь gain тоже понемногу чтобы добиться максимально быстрого выхода на твое давление, скорее всего дальше 30 единиц прихода уже не будет. Хотя я когда купил свою машину там gein был под 70 накручен О.о Так же встречал в сети отзывы что слишком злой gein дает детонацию. Если есть у кого evoscan и шнур подрубиться к мозгам неплохо снять логи
Ну и самое вкусное вот тебе цылко на русском http://drag2ter.com/brands/blitz/blitz_dsbc.php

EVO VI RS2

Цитировать

- 26.10.2011 19:58#12

charly-sf

Адрес: Москва

Сообщений

2,341

Сообщение от Bedrock

Далее крутишь gain тоже понемногу чтобы добиться максимально быстрого выхода на твое давление, скорее всего дальше 30 единиц прихода уже не будет.

У меня гейн от 10 до 13. Если больше - сильный заброс. К примеру, рабочий 1кг, забрасывает к 1.2

Lancer Cedia Turbo "Baby Evo"
TD05HR-15
http://forums.drom.ru/gt-projects/t1151542271.html

Цитировать

- 26.10.2011 20:08#13

Волосатый

Адрес: Омск

Сообщений

119

http://drag2ter.com/brands/blitz/blitz_dsbc.php
Тут и описание, и мануал на русском.
Не за что :)

Вот и завел свой бортовик: http://www.drive2.ru/cars/nissan/skyline/skyline_r33_series_2/volosaty/

Цитировать

- 26.10.2011 21:01#14

SERGO-2

Адрес: Тюмень

Сообщений

1,537

Сообщение от charly-sf

У меня гейн от 10 до 13. Если больше - сильный заброс. К примеру, рабочий 1кг, забрасывает к 1.2

про гэйн согласен 100%. 
на гт-т выставлял настройки так :

Общие установки на стоковой турбе. впуск апекси. выпуск выбитый каталик, сток фронтпайп, трасса rs-r.

Варнинг: 1,1 бар , откат по варнигу 5-10 %.

set 1: 40 (~ 0,8 бар)
set 2: 47 (~ 0,9 бар)
set 3: 53 (~ 1бар)
set 4: 60 (~ 1,1 бар)

Gain: 12 (в настройке set-ов жмём MODE около 2-х сек, пока не замигает "1234М" и меняем)
SCRAMBLE Boost убран в 0.

После установки фронткулера и турбы-гибрида параметры бустконтроллера и давки такие:
Blitz Dual Solenoid Boost Controller (DSBC)

Общие установки:
Варнинг: 1,2 бар , откат по варнингу 5%.
GAIN - 10
set 1: 50 (~ 1,05 бар)
set 2: 58 (~ 1,2 бар)
set 3: 68 (~ 1,35 бар)
set 4: 75 (~ 1,5 бар)
Мозги F-CON отруливают нормально. Отсечка топлива по наддуву ими снята.
При настройке бустконтроллера зафиксировано 1,6 бара на 4500об
к 7000 об гибрид сдувается до 1,25.

Турба-гибрид, даун и фронт на 76, трасса фуджисубо, нулевик апекси, фронткулер, меха.

Со временем убавлено до:
set 1: 45 (~ 1,0 бар)
set 2: 52 (~ 1,1 бар)
set 3: 58 (~ 1,2 бар)
set 4: 65 (~ 1,3 бар)

CALDINA GT-T МТ 275whp+ http://caldina-turbo.ru/ 
Toyota RAV4 2.0 CVT Элеганс.

Цитировать

- 27.10.2011 05:40#15

Bedrock

Адрес: Южно-Сахалинск

Сообщений

111

Сообщение от charly-sf

У меня гейн от 10 до 13. Если больше - сильный заброс. К примеру, рабочий 1кг, забрасывает к 1.2

в сети встречал разные рекомендации по гейн для 4g63 от 10 до 20ти по памяти, но у меня значение гейн на буст не влияют почемуто, только на спул...на самой коробке на заднице есть переключатель актуатор-вестгейт или типа того, может от него зависит?

EVO VI RS2

Цитировать

- 27.10.2011 13:35#16

SERGO-2

Адрес: Тюмень

Сообщений

1,537

Сообщение от Bedrock

в сети встречал разные рекомендации по гейн для 4g63 от 10 до 20ти по памяти, но у меня значение гейн на буст не влияют почемуто, только на спул...на самой коробке на заднице есть переключатель актуатор-вестгейт или типа того, может от него зависит?

про то и пишут. играй гэйном, пока не получишь нужный график.

CALDINA GT-T МТ 275whp+ http://caldina-turbo.ru/ 
Toyota RAV4 2.0 CVT Элеганс.

Цитировать

- 27.10.2011 14:14#17

Bedrock

Адрес: Южно-Сахалинск

Сообщений

111

Сообщение от SERGO-2

про то и пишут. играй гэйном, пока не получишь нужный график.

Да у меня нормальный график. Просто у меня ни от Гейн, ни от температуры воздуха буст не меняется, как я считаю и должно быть

EVO VI RS2